УДК 621.396

Р.П. Краснов

(г. Воронеж, Воронежский государственный технический университет)

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАДИООПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ С РЕТРНАСЛЯТОРАМИ

MULTI-USER RADIO-OPTICAL COMMUNCATION SYSTEM WITH RELAYS

Представлены результаты моделирования работы радиооптической системы передачи с применением канала, содержащего один или несколько ретрансляторов. Приведены зависимости вероятности ошибки для систем с различным числом ретрансляторов.

The results of modeling the operation of a radio-optical communication  system using a channel containing one or more relays are presented. The dependences of the bit error rate for systems with different numbers of relays are given.

Ключевые слова: гибридная система, атмосферная оптическая линия связи, радиоканал, вероятность ошибки.

Keywords: hybrid system, free-space optics, radio channel, bit error rate.

К современным системам передачи данных предъявляются постоянно растущие требования по скорости передачи данных. При этом чрезмерная загруженность радиодиапазона и необходимость дорогостоящего лицензирования в значительной степени препятствуют обеспечению современных стандартов качества беспроводной связи [1]. Атмосферные оптические линии связи (АОЛС) представляют собой прекрасную альтернативу радиочастотным каналам для организации широкополосного доступа. При этом единственным серьезным препятствием на пути к всеобщему коммерческому применению таких систем является сильное влияние погодных условий на качество связи [2]. В последнее время имеется ряд работ, предлагающих в значительной мере снизить это влияние за счет организации дополнительного резервного радиоканала.

Серьезным ограничением для организации протяженных радиооптических линий связи является необходимость поддержания условия передачи в пределах прямой видимости. Такие ограничения могут преодолеваться за счет развертывания каналов с ретрансляторами оптических и радиосигналов.

Рассмотрим гибридную систему передачи, в которой имеется канал прямой видимости, используемый в сочетании с каналом, содержащим один или несколько ретрансляторов, работающих в режиме «усиление и передача».

В каналах данные передаются в виде цифровых потоков с квадратурной фазовой манипуляцией MPSK, влияние атмосферного канала передачи данных на оптические сигналы описывается экспоненциальным распределением Вейбулла [3], на радиосигналы m – распределением Накагами [4], выбора канала (прямой видимости или с ретрансляторами) производится по наибольшему отношению сигнал/шум (MRC) [5, 6].

Средняя битовая ошибка гибридной радиооптической системы PBER определяется как функция средних битовых ошибок оптической и радиочастотной линий как:

PBER=PΣАОЛС(γTАОЛС)+FΣАОЛС(γTРЧ)PΣРЧ(γTРЧ)1−Po,

где PΣАОЛС(γTАОЛС) и PΣРЧ(γTРЧ) - битовые ошибки каналов АОЛС и РЧ соответственно, Po – вероятность отказа, определяемая как

Po=FΣАОЛС(γTАОЛС)FΣРЧ(γTРЧ),

При определении ошибки в системе зададимся также числом N ретрансляторов [7].

На рисунке 1 представлены зависимости вероятности битовой ошибки PBER от среднего отношения сигнал/шум линии АОЛС γАОЛС при различных условиях построения системы.

Рисунок 1. Вероятность битовой ошибки в системе с различным числом N ретрансляторов

Для сравнения на графиках представлены вероятности ошибок системы АОЛС, не содержащей резервного радиоканала, а также гибридной системы, включающей канал с одним и тремя ретрансляторами соответственно.

Из приведенных зависимостей видно, что, во-первых, гибридная система связи обладает лучшей помехоустойчивостью по сравнению с АОЛС, а во-вторых, использование большего числа ретрансляторов положительно сказывается на качестве связи гибридной системы передачи.

Список литературы

1. H. Willebrand B. Ghuman, Free Space Optics: Enabling Optical Connectivity in Today’s Networks. Indianapolis, IN: Sams Publishing, 2002.

2. L. Andrews, R. Phillips, C. Hopen, Laser Beam Scintillation With Applications. New York: SPIE Press, 2001

3. Yura, T. Rose Exponentiated Weibull distribution family under aperture averaging Gaussian beam waves: comment, Opt. Express , 2012, 20,No. 18, PP. 20 680–20 683.

4. M. Usman, H.-C. Yang, M.-S. Alouini Practical switching-based hybrid FSO/RF transmission and its performance analysis, IEEE Photonics J., 2014,  6, No 5, PP. 1–13.

5. A. Sendonaris, E. Erkip, B. Aazhang, Q. Inc, C. Campbell User cooperation diversity—Part I: System description, IEEE Trans. Commun., 2003, 51, No. 11, PP. 1927–1938.

6. A. Sendonaris, E. Erkip, B. Aazhang, Q. Inc, C. Campbell User cooperation diversity—Part II: Implementation aspects and performance analysis, IEEE Trans. Commun., 2003, 51, No. 11, PP. 1939–1948.

7. Gao, Z., Zhang, J., Zhu, P., Ji, Y. The analysis of multiuser relaying mixed RF/FSO networks over exponentiated Weibull fading channe, China Communications, 2020, July, PP. 224-235.