УДК 621.3

Л.В. Ахметвалеева, Н.Р. Галимуллин

(г. Казань, Казанский государственный энергетический университет)

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

DEVELOPMENT OF A DEVICE FOR STUDYING INFRARED RADIATION IN MEASURING CONTROL SYSTEMS

Рост научно-технического прогресса требует все более новых и совершенных решений. При помощи распространенного физического явления, которое называется инфракрасное излучение, можно осуществлять измерение расстояний методом дистанционного управления. В работе представлено измерительное устройство для  систем передачи инфракрасного излучения.

The growth of scientific and technological progress requires more and more new and improved solutions. Using a common physical phenomenon called infrared radiation, it is possible to measure distances remotely. The development of such a system will be presented below.

Ключевые слова: инфракрасное излучение, микроконтроллер, последовательный интерфейс SPI.

Key words: infrared radiation, microcontroller, SPI serial interface.

В современном мире беспроводные автоматизированные системы являются более востребованными, в силу своей высокой энергоэффективности. Управление каким - либо технологическим процессом на дистанции, измерение различных расстояний, путем использования беспроводных технологий, серьезным образом минимизирует человеческие усилия и ресурсы.

За основу нашего устройства было принято решение использовать такое физическое явление, как инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение представляет собой электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным светом и коротковолновым радиоизлучением[1]. Спектр инфракрасного излучения представлен на рисунке 1.

Распространенное применение это физическое явление находит при проектировании различных систем передачи инфракрасного излучения. Основу нашего устройства составляет инфракрасный дальномер, который включает в свою структуру излучатель инфракрасного сигнала и его приемник. Принцип действия подобных элементов заключается в следующем: происходит отправка инфракрасного луча инфракрасным излучателем на измеряемый объект, затем его отражение и приём отражённого луча обратно. В зависимости от удалённости объекта будет разным и угол отражения от них. Отражённые импульсы поступают на линзу и затем идут на CCD матрицу. Угол отражения вычисляется по засветке определённого участка на матрице. Когда известен угол, устройство автоматически пересчитывает его в расстояние. На выводе мы получаем аналоговый сигнал. Это означает, что выходное напряжение прямо пропорционально расстоянию до измеряемого объекта. Дальномер не будет работать, если объекты обладают светопоглощающими свойствами [2]..

Рисунок 1 – Спектр инфракрасного излучения

Для обработки сигнала с инфракрасного дальномера и преобразования его в цифровое значение необходимо использование дополнительных устройств[3]. Управляющим элементом является микроконтроллер, с его помощью будет осуществляться управление устройством в целом, посредством передачи информации через синхронный последовательный интерфейс SPI.

Конкретно в представленном устройстве используется современный микроконтроллер Atmega328. Благодаря его возможностям и соответствующему программному обеспечению предоставляется возможность исследования всех внутренних протекающих процессов при эксплуатации данного устройства. Еще ключевой особенностью этого устройства является выбор вывода информации о полученном значении в результате проведенных измерений. Так, можно осуществить трансляцию на жидкокристаллический дисплей, светодиодную матрицу или же как в нашем случае, вывести цифровое значение через монитор последовательного порта на экран компьютера.

Таким образом, с помощью данного устройства возможно не только исследование принципа действия инфракрасного излучения, но и предоставляется возможность изучения режимов работы микроконтроллера, его встроенных модулей, а также  возможность  самостоятельного подключения различных цифровых индикаторов, дополнительных устройств, что значительно расширяет область применения данного устройства в измерительных системах управления.

Список литературы

1. Галимуллин Н.Р., Ахметвалеева Л.В. Управление электродвигателями с помощью ИК-датчиков // Энергия – 2020: тр XV Всерос. Науч.-техн. Конф., 2020 г., М.: Иваново: ИГЭУ, 2020. – С 233-234.

2. Шрайбер, Г. Инфракрасное излучение в электронике : учебное пособие / Г. Шрайбер. — Москва: ДМК Пресс, 2009. — 240 с. — ISBN 978-5-94074-019-7. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/843 (дата обращения: 10.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.Ахметвалеева Л.В., А.Т.Мозес, А.О.С.Акинола. Устройство обнаружения объектов на RISC-контроллере// Информационные технологии в электротехнике и электроэнергетике: материалы 11-й Всерос. научн.-техн. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018, с. 362–363.