УДК 621.313.322-81.001

Г.В. Антоненко

(Донецк, ДонНТУ)

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ УЧЕТА СКИН-ЭФФЕКТА В ПАЗАХ РОТОРОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Аннотация: Методом конечных разностей рассчитывается поле рассеяния в пазу для определения параметров трубок поля, для которых рассчитывается цепочечная схема замещения. Методом оптимизации количество звеньев сокращается до 3 без потери точности моделирования. Модель паза включается в общую систему магнитных эквивалентных цепей двигателя.

Annotation: Finite difference method is applied to rotor slot magnetic field calculation. Each magnetic tube is converted into T-shaped RL-element of ladder slot representation. Then least-squares method is used to get the parameters of three-chain equivalent circuit.  Found elements are included in the magnetic equivalent circuit model.

Ключевые слова: паз ротора, скин-эффект, цепочечная модель, оптимизация, магнитные эквивалентные цепи.

Key words: slot, skin effect, ladder circuit, optimization, magnetic equivalent circuit (MEC).

Главным фактором, определяющим точность расчета статических и динамических характеристик асинхронных двигателей (АД), является метод учета вытеснения тока в пазах ротора. Часто при проектировании используются одни методы, а при расчете переходных процессов – другие. Не учитывается влияние нагрева и насыщения на степень вытеснения.

Однако существует класс моделей – многозвенных цепочечных схем замещения, полученных непосредственным применением закона Фарадея для элементарных проводников, на которые разбивается стержень обмотки ротора (рис.3 и 4). Такая модель физически адекватно отражает влияние нагрева путем изменения активных сопротивлений и насыщения – за счет нелинейности индуктивностей элементов схемы. Применяется с 40-х годов в радиотехнике [2]. Использование при проектировании АД приведено в [1, с.449]. Большое количество звеньев схемы не позволяет использовать ее при расчете переходных процессов из-за слишком малых постоянных времени цепочек.

Схема позволяет учитывать сложную форму поля рассеяния в пазу, полученную, например, в программе ANSYS, но возникают проблемы при передаче результатов в прикладные программы для обработки.

Поэтому была поставлена задача реализации такого расчета в самой прикладной программе для подключения базы данных геометрий пазов, чтобы продемонстрировать возможность применения такого подхода при создании CAD-систем.

Расчет поля ведется методом конечных разностей на равномерной прямоугольной сетке, как это подробно изложено в [5], путем решения уравнения Пуассона:

∇2A=i∂2A∂x2+j∂2A∂y2+k∂2A∂z2=−μaδ

где μa  - абсолютная магнитная проницаемость среды, δ - плотность тока среды.

Заменив производные конечными разностями, получим уравнение, связывающее значение потенциала в узлах сетки

Ai,j−1+Ai−1,j+Ai,j+1+Ai+1,j−4Ai,j+μah2δ=0Здесь h – величина шага сетки.

Магнитная проводимость стали принимается равной бесконечности. Тогда силовые линии должны входить в поверхность железа под прямым углом. Для этого нормальная составляющая градиента потенциала должна равняться нулю.

Рисунок 1 – Наложение равномерной сетки на паз ротора

Применение фиктивных потенциалов для учета границ, не совпадающих с узлами сетки. Вместо учета точного положения границ [5], который приводит к чрезмерному усложнению алгоритмов расчета, в настоящей работе разработан подход, заключающийся в окружении расчетной области дополнительными узлами (рис.1), потенциалы в которых являются фиктивными и служат только для учета граничных условий. Вначале производится расчет потенциалов всех внешних (фиктивных) узлов по уравнениям, обеспечивающим выполнение граничных условий, а затем вычисляются потенциалы всех внутренних

551.4

507.5

671.2

608.5

557.1

513.9

672.4

611.7

491.5

450.5

667.9

589.9

532.5

487.2

668.5

599.9

408.0

396.7

677,1.9

600.5

0

2

4

6

8

y

6

8

x

1

2

3

4

5

6

уз

A0

A3

A4

Расчетная граница

P

A2

A1

Фактическая граница

Q

лов по “регулярному” уравнению, приведенному выше.

а)

б)

Рисунок 2 – Определение параметров нормали к границе и потенциала во внешнем узле A3 = AP (а); получение координат силовых линий магнитного поля (б)

Кроме разделения уравнений на “внутренние” и “внешние”, вводится допущение, что граница паза проходит через середину нормально расположенного отрезка PQ, соединяющего внешний узел с ближайшей внутренней линией сетки (рис.2a).

Шаг сетки выбирается из диапазона 1 – 0.25 мм. Таким образом, получена система линейных алгебраических уравнений, содержащая от 300 уравнений при грубой сетке, до 20 тыс. уравнений для крупных пазов и шаге сетки 0.25 мм. Число членов в каждом уравнении очень мало – не более 4-х. Такие системы рекомендуется решать итерационными методами [5], наилучший из которых - эктраполяционный метод Либмана.

Φi

Si

1

2

4

3

i-1

i

a)

h

h

3

4

1

2

ak

bk

б)

h

Рисунок 3 –– Разбиение паза на элементарные слои (а);  k-й участок силовой трубки (б)

Рассечем паз силовыми линиями, построенными с шагом h, на элементарные проводники, как показано на рис.3б. Между проводниками с площадями сечений Si и Si-1 проходит трубка магнитного потока Φi.

L1

Li

Ln

R1

Ri

Rn

UП

a)

IП

б)

L1Э

L2Э

R1Э

L3Э

R2Э

R3Э2

ZЭКВ

Разобьем каждую силовую линию на m равных отрезков. Полученные точки используем для расчета координат средних линий (показаны на рис.3а и 3б пунктиром). Между каждыми двумя средними линиями проходит трубка магнитного потока, разбитая точками средних линий на m элементов (рис.3б).

Рисунок 4 – Исходная многозвенная схем замещения (а) и эквивалентная 2 и 3-цепочечная (б)

В соответствии с [1,с.230] индуктивность i-го звена схемы замещения паза

Li=μ0λi=μ0haiпр,

где μ0 - магнитная проницаемость воздуха; λi- геометрическая проводимость i-й трубки магнитного потока, равная отношению ширины трубки h к ее длине aiпр, приведенной для трубки постоянного сечения, равного h.

Вычисляется геометрическая проводимость [4, с.116]:

λi=12k=1makbk=h2hk=1makbk=haiпр, откуда  aiпр=2hk=1makbk

Площади сечений элементарных проводников Si вычисляются как площади многоугольников, образованных точками соседних силовых линий, отсеченных границей проводящего стержня.

Ri=ρ(ti)Si,

где ρ(ti)- удельное сопротивление материала проводника при температуре слоя ti.

Для любой частоты тока ω=2π50f, где f– частота, отнесенная к номинальной 50 Гц, можно найти индуктивные сопротивления звеньев Xi=ωLi, входное комплексное сопротивление схемы замещения ZП(f), его активную RП(f)=Re ZП(f)  и  индуктивную XП(f)=Im ZП(ω)f составляющие, а также коэффициенты зависимости активного и индуктивного сопротивления паза от частоты:

KR(f)=RП(f)RП(0.0001);      KX(f)=XП(f)XП(0.0001),

где RП(0.0001) иXП(0.0001)- сопротивления паза при низкой частоте, когда вытеснение тока практически отсутствует.

Для некоторого начального значения параметров элементов схемы R1Э, L1Э, R2Э, L2Э, … вычислялась функция ошибки аппроксимации, которая сводилось к минимуму применением одного из методов оптимизации (Ньютона, Нелдера-Мида):

F(R1Э,L1Э,R2Э,L2Э,...)= =1ki=1k RПfi−RЭКВfi2+XПfi−XЭКВfi2 → min

где k – количество значений частоты тока fi, для которых вычислялись отклонения (k = 20 ÷ 40).

Таблица  – Максимальные ошибки эквивалентных схем замещения

Полученная схема позволяют построить модель всего двигателя, в которой дискретные элементы каждого стержня ротора с токами I1, I2, I3 (рис.5б) охвачены контурами магнитных цепей, в которых эти токи создают магнитодвижущие силы F1, F2, F3. Подробное изложение построения MEC-модели приведено в [3] и в задачу данной работы не входит.

Выводы.

- Разработанный упрощенный подход к получению граничных уравнений позволил получить эффективный алгоритм расчета магнитного поля в пазу АД методом конечных разностей для получения схем замещения пазов и расчета характеристик АД.

- Расчет зависимостей параметров пазовой части обмотки ротора от частоты ведется по многоцепочечной схеме замещения, а при расчёте переходного процесса паз моделируется эквивалентной оптимальной трехзвенной схемой.

- Были исследованы схемы различных структур. Параметры схем находились методом наименьших квадратов. Определено, что хорошие результаты дают двухцепочечные (рис.5б) с максимальной ошибкой 4.5%. При трех звеньях ошибка снижается до 0.06%.

- В соответствии с параметрами трехцепочечной схемы, паз, стержень и зубец могут быть разбиты на элементы оптимальным образом для получения параметров магнитных эквивалентных цепей ротора. Собственно эффект вытеснения тока в пазах ротора будет моделироваться с очень высокой точностью.

Литература:

- Проектирование электрических машин: [Учебное пособие для вузов] /[ И.П. Копылов, Ф.А. Горяинов, Б.К. Клоков и др.] ; под ред. И.П. Копылова. – М.: Энергия, 1980. – 496 с.

- Wheeler H. A. Formulas for the skin-effect // Proceedings of the Institute of Radio Engineers. – 1942. –  vol. 30. – P. 412-424.

- Ostovic V. Dynamics of Saturated Electric Machines / Vlado Ostovic.– New York: Springer-Verlag, 1989. – 445 p.

- Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле: [Учебник]. – [9-е изд.]. – М.: Гардарики, 2001. – 317 с.

- Бинс К. Анализ и расчет электрических и магнитных полей / К. Бинс, П. Лоуренсон. – М.: Энергия, 1970. – 376 с.