Лабораторная работа 5

Работа с виртуальными приборами в среде MatLab

Цель работы.

Научиться основным принципам работы с аппаратными средствами персонального компьютеров среде MatLab. Создание осциллографа и звукового генератора на основе звуковой карты

- SIMULINK. Получение аудио сигнала от внешнего источника.

  - Запустите библиотеку объектов Simulink командой консоли simulink или нажатием одноименной кнопки на панели инструментов.

  - В разделе «Signal Processing Blockset» в подразделах «Signal processing sources» и «Signal processing Sinks» найдите микрофон или динамик.

  - Создайте новый документ.

  - Вытащите мышью блок From Audio Device в новый документ.

  - Сигнал с микрофона будем наблюдать на виртуальном осциллографе (Scope), который вы можете найти в блоке «Simulink» в разделе «Sinks». Переместите осциллограф в документ.

  - Соедините микрофон с осциллографом «проводником» с помощью мыши при нажатой левой кнопке.

  - Сохраните документ и запустите его на выполнение, предварительно задав необходимые параметры блоков модели, нажав кнопку «Start simulation».

  - Для наблюдения осциллограммы щелкните мышью по осциллографу. Для изменения масштаба графика воспользуйтесь кнопкой «Autoscale» (Бинокль).

  - Для изменения параметров аудио входа, как источника данных, дважды щелкните по нему левой кнопкой мыши. Если вы щелкнули по объекту во время выполнения программы, окно параметров будет неактивным.

- SIMULINK. Генерация сигнала.

  - Создайте новый документ. Поместите динамик (блок To Audio Device) в этот документ.

  - Найдите генератор синусоидальных колебаний в разделе «Signal Processing Sources». Там же есть осциллограф и блок для вывода информации в переменную Matlab (To Workspace) по умолчанию используется имя переменной simout. Все три элемента поместите в документ. Соедините «проводниками» источник и приемники.

  - Протестируйте работу модели. Подберите подходящие параметры объектов.

  - После завершения эксперимента, полученные данные находятся в переменной simout (структуре или массиве в зависимости от параметров блока To Workspace), если вы не присвоили ей другого имени в настройках блока To Workspace. Содержание массива может быть отображено средствами визуализации MatLab.

Дальнейшая работа со звуковой картой будет проходить непосредственно в MatLab. Аналоговые входы и выходы в данном случае будут представлять собой объекты.

- MatLab. Аналоговый вход:

  - Создайте объект ai = analoginput('winsound')

  - Задайте число каналов (1 или 2) addchannel(ai,1)

  - Установите свойство «частота дискретизации» set(ai,'SampleRate',11025) и необходимое количество получаемых значений (сэмплов) set(ai,'SamplesPerTrigger', 22050) – в данном примере при частоте 11025 Гц 22050 точек будет получено за 2 секунды.

  - Запустите объект start(ai);

  - Получите данные в переменную data = getdata(ai);

  - Постройте график plot(data);

  - Удалите объект clear ai

- Аналоговый выход:

  - ao = analogoutput('winsound');

  - Создайте 1 канал: addchannel(ao,1);

  - Установите частоту дискретизации: set(ao,'SampleRate',44100);

  - Перед запуском объекта необходимо подготовить данные в виде вектора-столбца со значениями, попадающими в диапазон данного устройства и разделенных точкой с запятой – data= [0.1;0.02;0.03;0.04……]. Для формирования вектора, значения которого изменяются линейно в заданном диапазоне можно использовать специальную функцию y = linspace(d1, d2, n), где d1,d2 – начало и конец диапазона, n – число точек линейного вектора. Применив функцию синуса к вектору, получим data= sin(linspace(0,1*pi*500,44100)');

  - Установите число битов (8 или 16) на сэмпл (разрядность ЦАП): аo.BitsPerSample=16;

  - Передадим данные в объект putdata(ao, data);

  - Запуск объекта: start(ao);

  - Остановим и уничтожим объект:  stop(ao); delete(ao); clear ao;

  - Сохраните программы в своем каталоге.

  - Измените частоту генерации синусоидального сигнала на 30%.

  - Сохраните полученные осциллограммы в файлы.

- Указания к выполнению работы

В таблице приведены параметры, соответствующие отдельным вариантам заданий.

| Вар | SamplesPerTrigger | BitsPerSample | SampleRate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10000 | 8 | 5000 |
| 2 | 20000 | 8 | 10000 |
| 3 | 24200 | 8 | 12100 |
| 4 | 30400 | 16 | 15200 |
| 5 | 36600 | 8 | 18300 |
| 6 | 50000 | 9 | 25000 |
| 7 | 56000 | 8 | 28000 |
| 8 | 66400 | 8 | 33200 |
| 9 | 84000 | 8 | 42000 |
| 10 | 88200 | 16 | 44100 |

- Требования к содержанию отчета.

Отчет о работе должен включать структурные схемы моделей, экспериментальной установки, временные диаграммы и спектрограммы по результатам экспериментов, отражающие ход экспериментов и сделанные выводы.

- Контрольные вопросы

- Какова и чем определяется разрядность АЦП и ЦАП звуковой карты?

- Какова максимальная рабочая частота аналогового ввод/вывода?

- Каков диапазон напряжений аналогового ввод/вывода у звуковой карты персонального компьютера?

- Что влияет на точность  пребразования АЦП и ЦАП?

- Перечислите возможности Matlab для построения виртуальных приборов.

- Какие объекты связаны со звуковой картой?

- Какие свойства есть у этих обектов?

- Чем отличается программирование в «Simulink»?

- Как можно изменить свойства объектов в «Simulink»?

- Какие команды существуют для получения данных из приборов с аналоговым входом?

- Как подготовить массив данных для передачи на аналоговый выход?

- Как полученную информацию представить в графическом виде?