Практикум

по курсу

«Автоматизация в теплоэнергетических системах»

Практическая работа № 1

Общее задание.

Линеаризовать уравнения статики и динамики в окрестностях номинальных режимов.

Пример. Линеаризация нелинейного ДУ.

3xy - 4x2 + 1,5dxdty = 5dydt + y

Данное ДУ является нелинейным из-за наличия произведений переменных х и у. Линеаризируем его в окрестности точки с координатами х0 = 1, хо'= 0, yо'= 0. Для определения недостающего начального условия у0 подставим данные значения в ДУ:

3у0 - 4 + 0 = 0 + у0    откуда    у0 = 2.

Введем в рассмотрение функцию

F = 3xy - 4x2 + 1,5x’y - 5y’ - y

и определим все ее производные при заданных начальных условиях:

∂F∂x|0 = (3у - 8х)|0= 3*2 - 8*1 = -2,

∂F∂у|0 = (3х + 1,5x’ - 1)|0= 3*1 + 1,5*0 - 1 = 2,

∂F∂x'|0 = (1,5у)|0= 1,5*2 = 3,

∂F∂y'|0 = -5.

Теперь, используя полученные коэффициенты, можно записать окончательное линейное ДУ:

-5.y’ + 2.y + 3.х’ - 2.х = 0.



Линеаризация ДУ, заданного в явном виде относительно у, т.е. y = F(x) производится по формуле

y=∂F∂xΔx+∂F∂x'Δx'+∂F∂x''Δx''+...,

то есть, в данном случае нет необходимости искать производные по у.

Варианты заданий.

Вариант № 1

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

xн = 2

х

у

y = 2.х + x3

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима

xн = 2 и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y3 = 2 . x2.

Вариант № 2

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности  номинального режима

х

у

xн = 1

y = 2.х2 + x5

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

u

f

y

y(2) + y . y(1) = 2 . u . f + f,

uн = fн = 0,	    yн = 2.

Вариант № 3

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u

f

y

y = 2 . u2 . f + f3 + 2 . u2

uн = 0,5;    fн = 1

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + 2 . y . y(1) + y = 2 . u(1) . f + u3,

uн = 1,   fн = 2.

Вариант № 4

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности  номинального режима

u

f

y

y = u . f + u2

uн = 1;    fн = 2.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y3 = u(1) . f + u . f + u2,

uн = 1,   fн = 2.

Вариант № 5

u

f

y

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности  номинального режима

2 . u . y- f = 0

uн = 2;    fн = 1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y + y . u - 2 . u . f  + u(1) = 0,

uн = 0,5,   fн = 1.

Вариант № 6

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима xн = 1

х

у

y2 + y.х2 - 2. x = 0.

u

f

y

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y = 2 . u . f + u (1),

uн = 0,5;    fн = 2.

Вариант № 7

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 2

y2 - 2.u.x - x3 - 4 = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y2 = 2 . x.

Вариант № 8

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 1

y = 4.х2 + x3.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

u

f

y

y(1) . (1 + y) + y = u . u(1) + f . f(1),

uн = 2;  fн = 1.

Вариант № 9

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 2

y = 2.х2 + x.

u

f

y

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) . (2 + y) + y = u2 . u(1) + f,

uн = 0,5;  fн = 1.

Вариант № 10

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 2

y = 2.х.(1 + x2).

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + y . y(1) + y = 2 . x3 + x . x(1).

Вариант № 11

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 3

y = 2.х.(3 + x)

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y . y(1) + y = 2 . x3 + x . x(1).

Вариант № 12

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u

f

y

u . y- 2f . y = 0

uн = 2;    fн = 1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y +  u - u . f  + u(1) = 0,

uн = 1;   fн = 1.

Вариант № 13

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 1

y2 - y . x2 - 2 . x = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y . y(1) = 2 . x - 8 . x3;

xн = 2;   yн = 2.

Вариант № 14

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u

f

y

2 .y+ u . f . y = 0

uн = -2;    fн = 1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y(1) . y2 +  y = u . u(1) + f . f(1) ,

uн = 1;   fн = 2.

Вариант № 15

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 2

y = 3.х2 + 2.x3.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

u

f

y

y(1) . (1 + 2.y) + y = u . u(1) +. f . f(1),

uн = 2;  fн = 1.

Вариант № 16

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 1

y = 5.х2 + 3.x.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

u

f

y

y(1) . (2 + 3.y) + y = u2 . u(1) + 2.f,

uн = 1;  fн = 1.

Вариант № 17

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 3

y = 2.х.(1 + x2).

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(2) + 2.y . y(1) + y =  x3 + 3.x . x(1).

Вариант № 18

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 1

y = 2.х.(10 + x).

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

5.y . y(1) + y = 2 . x3 + 3.x . x(1).

Вариант № 19

u

f

y

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u . y- 5.f. y = 0

uн = 1;    fн = 2.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y +  u - 2.u . f  + u(1) = 0,

uн = 0.5;   fн = 1.

Вариант № 20

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 2

y2 - 4.y . x2 - x = 0.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y . y(1) = 3 . x - 5 . x3;

xн = 2;   yн = 1.

Вариант № 21

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u

f

y

2 .y+ 2. u . f . y = 0

uн = 2;    fн = 2.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y(1) . y2 +  y = u . u(1) + f . f(1) ,

uн = 1;   fн = 1.

Вариант № 22

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

u

f

y

4 .y+ u . f . y = 0

uн = -2;    fн = -1.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

y(1) + y(1) . y2 +  y = u . u(1) + f . f(1) ,

uн = 1;   fн = 1.

Вариант № 23

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 1

y = 2.х2 + 2.x3.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

u

f

y

y(1) . (1 + 2.y) + y = u . u(1) +. f . f(1),

uн = 2;  fн = 2.

Вариант № 24

1. Линеаризовать уравнение статики в окрестности номинального режима

х

у

xн = 3

y = 2.х2 + 3.x.

2. Линеаризовать уравнение динамики в окрестности номинального режима и определить передаточную функцию звена

u

f

y

y(1) . (2 + 3.y) + y = u2 . u(1) + 2.f,

uн = 1;  fн = 2.

Практическая работа № 2

Общее задание.

1. По заданным дифференциальным уравнениям определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные функции, структурные схемы звеньев, характеристические уравнения и их корни. Показать распределение корней на комплексной плоскости.

Оценить устойчивость каждого из звеньев.

2. По заданной передаточной функции записать дифференциальное уравнение.

Пример решения задания 1

Дано дифференциальное уравнение, характеризующее динамику технологического объекта,

6,25d2ydt2+4dydt+y=9x−1,2dxdt−5dudt.

Если обозначить Y(s), X(s) и U(s) как изображения сигналов y, x и u соответственно, то операторное уравнение (при нулевых начальных условиях) в данном случае примет вид:

6,25s2Y(s) + 4sY(s) + Y(s) = 9X(s) – 1,2sX(s) - 5sU(s).

Данное уравнение можно преобразовать, вынеся Y(s) и X(s) за скобки:

Y(s). (6,25s2 + 4s + 1) = X(s). (9 – 1,2s) - 5sU(s).

Отсюда получено:

Y(s)=9−1,2s6,25s2+4s+1X(s)−5s6,25s2+4s+1U(s).

Если обозначить передаточные функции объекта как

Wx(s)=9−1,2s6,25s2+4s+1иWu(s)=5s6,25s2+4s+1,

то получается уравнение    Y(s) = Wx(s).X(s) + Wu(s).U(s). Структурная схема объекта приведена на рисунке 1.

Wx(s)

Wu(s)

x

u

y

Re

Im

-1

0

s1

s2

Рис. 1

Рис. 2

Полученные передаточные функции имеют одинаковые знаменатели, называемые характеристическими выражениями:

A(s) = 6,25s2 + 4s + 1.

Если приравнять данное выражение к нулю, то образуется характеристическое уравнение 6,25s2 + 4s + 1 = 0, корни которого

2

s1=−23+j12 и s1=−23−j12.

Распределение корней на комплексной плоскости показано на рис. 2. По рисунку видно, что корни лежат в левой полуплоскости, следовательно, объект устойчив. ♦

Пример решения задания 2

Дана передаточная функция вида

W(s)=7s3+5,5(s−0,5)(3s2+2).

Для записи дифференциального уравнения необходимо учесть, что по определению W(s)=Y(s)X(s), откуда получено:

W(s)=7s3+5,5(s−0,5)(3s2+2)=Y(s)X(s),

Y(s) (s – 0,5)(3s2 + 2) = X(s) (7s3 + 5,5),

Y(s) (3s3 + 2s – 1,5s2 – 1) = X(s) (7s + 5,5),

3s3 Y(s) + 2s Y(s) – 1,5s2 Y(s) – Y(s) = 7s X(s) + 5,5 X(s).

Теперь, если применить обратное преобразование Лапласа, получается:

3d3ydt3+2dydt−1,5d2ydt2−y=7d3xdt3+5,5x .  ♦

Варианты заданий.

Вариант № 1

1. 	а) 6d2ydt2+5dydt+y=2x+dudt;		y(0) = 1; 	y’(0) = 2;

б) d2ydt2+y=dxdt+3x+2f−dudt;	y(0) = 10; 	y’(0) = 6.

2. 	W(s)=3s+5(s−2)(s2+3).

Вариант № 2

1. 	а) dydt3+d2ydt2+dydt+y=2dudt;	y(0) = -2; 	y’(0) = 0;

б) 6d2ydt2+3dydt+y=dudt+2u;	y(0) = -1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = 1.

2. 	W(s)=2s+1s2+3s−12.

Вариант № 3

1.	а) 6d2ydt2+3dydt+2y=dudt−3f;	y(0) = 3;	y’(0) = 1;

б) 2dydt+y=−4u+2f−0.1dxdt;	y(0) = 2;	y’(0) = -18.

2. 	W(s)=s−10(s−2)(s+5).

Вариант № 4

1.	а) 5d2ydt2+3dydt+0,5⋅y=2dudt+4u+dfdt;	y(0) = -1;	y’(0) = 2;

б) −2dydt+d2ydt2+4⋅y−2dxdt−x=0;	y(0) = 15;	y’(0) = -2.

2. 	W(s)=4⋅ss3+3⋅s−1.

Вариант № 5

1.	а) y+dydt+3d2ydt2=2⋅u+3dfdt+f;	y(0) = 3;	y’(0) = -11;

б) d3ydt3+2dydt−x+dfdt=0;		y(0) = 1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -1.

2. 	W(s)=s2+1(s−3)(s+2)(s+0.5).

Вариант № 6

1.	а) d3ydt3+2dydt−x+dfdt=0;		y(0) = 1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -1;

б) 4d2ydt2+2d3ydt3+dydt=dxdt+2⋅x−10f;	y(0) = 0;	y’(0) = -10;	y’’(0) = 1.

2. 	W(s)=3s+8s2+5.

Вариант № 7

1.	а) 4d2ydt2+dydt+y=6dudt+u;	y(0) = 1;	y’(0) = 7;

б) 16d2ydt2+y+8dydt=5dfdt−7f−x;	y(0) = -3;	y’(0) = 5.

2. 	W(s)=52s2+3s+16.

Вариант № 8

1.	а) y−2d2xdt2+d2ydt2+dydt=3x+d2fdt2;	y(0) = -1;	y’(0) = 4;

б) 4d2ydt2+5dydt+y=4dxdt+u−5f;	y(0) = 9;	y’(0) = -4.

2. 	W(s)=3s−4(s2+1)(s−2).

Вариант № 9

1.	а) 1.25d3ydt3−4d2ydt2+5dydt+dfdt−3f=0;	y(0) = -2;	y’(0) = 3;	y’’(0) = 1;

б) 10y+2d2ydt2+4dydt−3x=4dfdt+5u;		y(0) = 0.5;	y’(0) = 1.

2. 	W(s)=5s2(s−1)(s2+3).

Вариант № 10

1.	а) 3dydt+4d2ydt2+d3ydt3=3dfdt−2f+x;		y(0) = y’’(0) = 10;	y’(0) = 1;

б) 4d2ydt2+12y−2dxdt+x=f;		y(0) = 9;	y’(0) = -1.

2. 	W(s)=3s+1(s−11)(s+7).

Вариант № 11

1.	а) d3ydt3−2d2ydt2+2dydt−u=2d2udt2;	y(0) = 0;	y’(0) = -1;	y’’(0) = 1;

б) y+9d3ydt3=dxdt+f−3d2udt2;		y(0) = 1;	y’(0) = 0;	y’’(0) = 12.

2. 	W(s)=s−4(s−1)(s2+12).

Вариант № 12

1.	а) d2ydt2+y=dxdt+3⋅x+2⋅f−dudt;	y(0) = 5; 	y’(0) = 3;

б) d3ydt3+d2ydt2+dydt+y=2dudt;		y(0) = -2; 	y’(0) = 1.

2. 	W(s)=2⋅s+1(s+2)(s+3).

Вариант № 13

1.	а) 2dydt+y=−4u+2f−0.1dxdt;	y(0) = 2;	y’(0) = 8;

б) 5d2ydt2+3dydt+0.5y=2dudt+4u+dfdt;	y(0) = -2;	y’(0) = 2.

2. 	W(s)=3s+5(s−2)(s2+3).

Вариант № 14

1.	а) −2dydt+d2ydt2−2dxdt−x+4y=0;	y(0) = 7;	y’(0) = -2;

б) y+dydt+3d2ydt2=2u+3dfdt+f;	y(0) = 5;	y’(0) = -1.

2.	W(s)=3ss2+2s+5.

Вариант № 15

1.	а) d3ydt3+2dydt−x+dfdt=0;		y(0) = 1;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -3;

б) 4d2ydt2+2d3ydt3+dydt=dxdt+2x−10f;	y(0) = 2;	y’(0) = -1;	y’’(0) = 1.

2.	W(s)=s+9s(s2+3).

Вариант № 16

1.	а) 4d2ydt2+dydt+y=6dudt+u;	y(0) = 1;	y’(0) = 2;

б) 16d2ydt2+y+8dydt=5dfdt−7f−x;	y(0) = -1;	y’(0) = 4.

2.	W(s)=s−53(s−2)s2.

Вариант № 17

1.	а) y−2d2xdt2+d2ydt2+dydt=3x+d2fdt2;	y(0) = -1;	y’(0) = 1;

б) 4d2ydt2+5dydt+y=4dxdt+u−5f;	y(0) = 3;	y’(0) = -2.

2.	W(s)=3s2(s−1)(s2+5).

Вариант № 18

1.	а)10y+2d2ydt2+4dydt−3x=4dfdt+5u;		y(0) = 5;	y’(0) = 1;

б) 3dydt+4d2ydt2+d3ydt3=3dfdt−2f+x;		y(0) = y’’(0) = 4;	y’(0) = 2.

2.	W(s)=s+1(s−1)(s2+3s).

Вариант № 19

1.	а) 4d2ydt2+12y−2dxdt+x=f;		y(0) = 1;	y’(0) = -2;

б) 3dydt−6y=dxdt−x+8f;		y(0) = -2;	y’(0) = 4.

2.	W(s)=3s+5(s−2)(s2+3).

Вариант № 20

1.	а) d3ydt3−2d2ydt2+2dydt−u=2d2udt2;	y(0) = 0;	y’(0) = -2;	y’’(0) = 1;

б) y+9d3ydt3=dxdt+f−3d2udt2;		y(0) = 1;	y’(0) = 0;	y’’(0) = 2.

2.	W(s)=s+5s2+2s+7.

Вариант № 21

1.	а) d2ydt2+y=dxdt+3x+2f−dudt;	y(0) = 5; 	y’(0) = 4;

б) 6d2ydt2+3dydt+2y=dudt−3f;	y(0) = 3;	y’(0) = 2.

2.	W(s)=2s+1s(s2+3).

Вариант № 22

1.	а) d3ydt3+2dydt−x+dfdt=0;		y(0) = 2;	y’(0) = 2;	y’’(0) = -1;

б) 4d2ydt2+5dydt+y=4dxdt+u−5f;	    y(0) = 5;	y’(0) = -2.

2.	W(s)=2ss3+3s2+4s+10.

Вариант № 23

1.	а) d2ydt2+y=dxdt+3x+2f−dudt;	y(0) = 2; 	y’(0) = 4;

б) dydt3+d2ydt2+dydt+y=2dudt;		y(0) = -1; 	y’(0) = 2.

2.	W(s)=2s+1(s+2)(s+3).

Вариант № 24

1.	а) 2dydt+y=−4u+2f−0.1dxdt;	y(0) = 2;	y’(0) = 4;

б) 5d2ydt2+3dydt+0.5y=2dudt+4u+dfdt;	y(0) = -3;	y’(0) = 1.

2.	W(s)=3s+5(s−2)(s2+3).

Практическая работа № 3

Общее задание.

По заданным изображениям Y(s) получить оригиналы y(t).

Пример. Случай обратного преобразования Лапласа при наличии комплексных корней.

Изображение выходного сигнала Y(s) имеет вид

Y(s)=5,75s(1,8s3+5,22s2+4,3s+6,75).

Корни знаменателя включают нулевой корень, действительный и пару комплексных корней:	s0 = 0;		s1 = - 2,54;		s2,3 = - 0,18  j*1,20.

Изображение Y(s) разбивается на сумму четырех дробей:

Y(s)=Y0(s)+Y1(s)+Y2,3(s)=M0s+M1s−s1+M2s−s2+M3s−s3.

Тогда оригинал y(t), согласно табл. 1.1 и 1.2, имеет вид:

y(t) = y0(t) + y1(t) + y2,3(t) = M0 + M1∗eS1t + 2 еt [C . cos(.t) - D . sin(.t)],

где  и  - действительная и мнимая части пары комплексных корней s2,3, C и D – действительная и мнимая части пары коэффициентов М2 и М3.

Для корня s0 = 0:

M0=B(0)A1(0)=5,751,8s3+5,22s2+4,3s+6,75|S=0=5,756,75=0,85,

Y0(s)=M0s=0,85s,

y0(t) = M0 = 0,85;

Для корня s1 = -2,54:

M1=B(s)A'(s)|S=S1=5,75(1,8s4+5,22s3+4,3s2+6,75s)'|S=S1=,

=5,757,2s3+15,66s2+8,6s+6,75|S=S1=−0,18,

Y1(s)=M1s−s1=−0,18s+2,54,

y1(t) = M1∗eS1t=−0,18∗e−2,54t;

в) для корней s2,3 = -0,18  j*1,20:

M2=B(s)A'(s)|S=S2=5,75(1,8s4+5,22s3+4,3s2+6,75s)'|S=S2=,

=5,757,2s3+15,66s2+8,6s+6,75|S=S2=−0,34+j∗0,24,

Y2,3(s)=M2s−s2+M3s−s3=−0,34+j⋅0,24s+0,18+j⋅1,20+−0,34−j⋅0,24s+0,18−j⋅1,20,

y2,3(t) =2 е-0,18t [-0,34 cos(1,20 t) - 0,24 sin(1,20 t)].

В итоге получаем оригинал:

y(t) = 0,85 – 0,18 е-2,54 t – 2 е-0,18 t [0,34 cos(1,20 t) + 0,24 sin(1,20 t)].

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) Y(s)=3s+5(s−2)(s+4)(s−1);	б) Y(s)=s2−s+2s(s2−s−6);

Вариант № 2

а) Y(s)=0.16s(s2+s+0.16);		б) Y(s)=8(3s+1)s(s2+s+1)(s+1)2.

Вариант № 3

а) Y(s)=5(4s+1)s(9s2+s+1);	        б) Y(s)=6s(s+1)(3s+1)(4s2+s+1);

Вариант № 4

а) Y(s)=0.5s(s2+s+0.5);		б) Y(s)=(3s+1)2(5s+1)(s2+s+1).

Вариант № 5

а) Y(s)=6s+1(4s+1)2(4s2+s+1);   б) Y(s)=5(s+1)(9s2+3s+1)(3s+1);

Вариант № 6

а) Y(s)=5(3s+1)(s+1)(4s2+s+1);     б) Y(s)=5s(s+1)(6s+1)2(9s2+s+1).

Вариант № 7

а) Y(s)=5(s+1)(9s2+s+1)(3s+1);	б) Y(s)=3s(5s+1)(s2+s+1);

Вариант № 8

а) Y(s)=5(3s+1)(s2+s+1)s;		б) Y(s)=5(s+1)s(9s2+s+1).

Вариант № 9

а) Y(s)=5(4s+1)s2+4s+5;		б) Y(s)=s−4s(s2+2s+2);

Вариант № 10

а) Y(s)=2s−1(s−1)(s−2)2;		б) Y(s)=10s(s−1)3.

Вариант № 11

а) Y(s)=6s+1(s+1)2(4s2+s+1);   	б) Y(s)=(2s+1)s(s+1)2(4s2+2s+1);

Вариант № 12

а) Y(s)=5s(s+1)(3s2+6s−24)(2s+1);	б) Y(s)=6s+5(s−2)(s+5)(s+1).

Вариант № 13

а) Y(s)=s2−s+1s(s2−s+5);		б) Y(s)=2s−1s(s2+2s+5);

Вариант № 14

а) Y(s)=8(s2−1)(s2+s−1)(s+1)2;	б) Y(s)=4s−1s(s2−3s+2).

Вариант № 15

а) Y(s)=s(s+3)(2s+1)(s+1)2;		б) Y(s)=24s(s2−s−6);

Вариант № 16

а) Y(s)=4s+1(5s+1)(s2+1);	   	б) Y(s)=(2s+1)s(s+1)2(4s2+2s+1).

Вариант № 17

а) Y(s)=5s(s+1)(3s2+6s−24)(2s+1);	б) Y(s)=5(2s+1)(s+1)(s2−s+1);

Вариант № 18

а) Y(s)=5s(s+1)(6s+1)2(9s2+s+1);	б) Y(s)=5(3s+1)(4s2+s+1)(s+1).

Вариант № 19

а) Y(s)=3s(4s+1)(8s2+8s+1);	б) Y(s)=3s+15(16s2+4s+1)s;

Вариант № 20

а)Y(s)=2(s+1)s(20s2+12s+1);		б) Y(s)=5s(s+1)9s2+3s+1.

Вариант № 21

а) Y(s)=4(s+1)(4s2+s+1);	  б) Y(s)=2s+1(s−4)(s−2)2;

Вариант № 22

а) Y(s)=4s(s+2)(s−1)3;	 	б) Y(s)=(10s+1)(s−1)(5s+1)2(9s2+3s+1).

Вариант № 23

а) Y(s)=5(4s+1)s(9s2+s+1);		б) Y(s)=0.5s(s2+s+0.5);

Вариант № 24

а) Y(s)=6s+1(4s+1)2(4s2+s+1);	б) Y(s)=5(3s+1)(s+1)(4s2+s+1)	.

Практическая работа № 4

Общее задание.

По заданным передаточным функциям получить оригиналы y(t).

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) W(s)=3s+19s2+s+1;		б) W(s)=26s2+5s+1.

Вариант № 2

а) W(s)=26s2+5s+1;		б) W(s)=2s(s+1)(s2+1).

Вариант № 3

а) W(s)=2s(s+1)(s2+1);		б) W(s)=6s−16s2+5s+1.

Вариант № 4

а) W(s)=4s+16s2+5s+1;		б) W(s)=8s(s+1)(s2+s+1).

Вариант № 5

а) W(s)=2(s+1)(s2+s+1);	б) W(s)=4s+1s2+s+1.

Вариант № 6

а) W(s)=5s+1s2+s+1;		б) W(s)=2s−1(s+1)3.

Вариант № 7

а) W(s)=8(s+1)3;			б) W(s)=s+316s2+4s+1.

Вариант № 8

а) W(s)=4s(2s+1)2;		б) W(s)=s2+116s2+4s+1.

Вариант № 9

а) W(s)=0.1s+116s2+4s+1;		б) W(s)=s+2(s+1)(2s+1).

Вариант № 10

а) W(s)=s2+s+1(s+1)(2s+1);		б) W(s)=(3s+1)(2s+1)5s2+4s+1.

Вариант № 11

а) W(s)=2s+1(s+2)(s+1)s;		б) W(s)=10s+15s2+4s+1.

Вариант № 12

а) W(s)=(s+1)(10s+1)5s2+4s+1;	б) W(s)=s−1s(s+1)2.

Вариант № 13

а) W(s)=4s(s+1)2;		б) W(s)=2s8s2+8s+1.

Вариант № 14

а) W(s)=2s+18s2+8s+1;		б) W(s)=s−1(4s+1)(s+1)2.

Вариант № 15

а) W(s)=2s2−1(4s+1)(s+1)2;	б) W(s)=s+1s(9s2+s+1).

Вариант № 16

а) W(s)=5(s+1)s(9s2+s+1);		б)  .

Вариант № 17

а) W(s)=4s2+2s+1(10s+1)2(0.1s+1);	б) W(s)=52s2+12s+16.

Вариант № 18

а) W(s)=5(3s+1)s(s2+5s+6);		б) W(s)=2s+13(2s2+12s+16).

Вариант № 19

а) W(s)=5s+12s2+12s+16;	б) W(s)=s−1(6s+1)(s+1).

Вариант № 20

а) W(s)=s+1(6s+1)s;		б) W(s)=5(s+1)2s2+5s−10.

Вариант № 21

а) W(s)=5(s+1)(3s+1)2s;		б) W(s)=5s6s2+42s+60.

Вариант № 22

а) W(s)=5(6s+1)2;		б) W(s)=10s+15s2+4s+1.

Вариант № 23

а) W(s)=4s2+s+1(10s+1)2(0.5s+1);	б) W(s)=10s2+12s+16.

Вариант № 24

а) W(s)=10(2s+1)s(s2+5s+6);		б) W(s)=4s+13(s2+6s+8).

Практическая работа № 5

Общее задание.

По заданным передаточным функциям определить частотные характеристики (АФХ, АЧХ и ФЧХ).

Пример.

Дана передаточная функция

W(s)=KTs+1.

При s = j имеем:

W(jω)=KTjω+1 = K1+jTω = K(1−jTω)(1+jTω)(1−jTω) = K−jωKT1+ω2T2 =

= K1+ω2T2 - jjωKT1+ω2T2 = Re() + j Im().

Изменяя  от 0 до , можно построить АФХ (см. рисунок). 

Re

Im

K

0

Для построения АЧХ и ФЧХ используются формулы:

A(ω)=Re2(ω)+Im2(ω),		ϕ(ω)=arctgIm(ω)Re(ω).

Формулы получения АФХ по АЧХ и ФЧХ:

Re() = A() . cos (),

Im() = A() . sin ().

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) W(s)=2s;			б) W(s)=K(T1s+1)(T2s+1)(T3s+1)

K=3; T1=2;  T2=3;  T3=4.

Вариант № 2

а) W(s)=4s2; 			б) W(s)=K(T1s+1)(T2s+1)2,

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 3

а) W(s)=1s;			б) W(s)=K(T1s+1)s(T2s+1)2

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 4

а) W(s)=1s2;			б) W(s)=Ks(Ts+1)2

где  K=3; T=2.

Вариант № 5

а) W(s)=2s+1;			б) W(s)=Ks(Ts+1)2

где  K=3; T=2.

Вариант № 6

а) W(s)=2s−1;			б) W(s)=K(Ts+1)2

где  K=3; T=2.

Вариант № 7

а) W(s)=2+1s;			б) W(s)=T1s+1(T2s+1)2

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 8

а) W(s)=3−1s;			б) W(s)=T1s+1s(T2s+1)2

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 9

а) W(s)=−2+1s;			б) W(s)=1s(Ts+1)2

где  K=3; T=2.

Вариант № 10

а) W(s)=−4−1s;			б) W(s)=s(Ts+1)2

где  K=3; T=2.

Вариант № 11

а) W(s)=s+1s;			б) W(s)=1(Ts+1)2

где  K=3; T=2.

Вариант № 12

а) W(s)=5s−1s;			б) W(s)=Ks(T1s+1)(T2s+1)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 13

а) W(s)=s2+1s;			б) W(s)=Ks(T1s+1)(T2s+1)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 14

а) W(s)=2s2−3s;			б) W(s)=K(T1s+1)(T2s+1)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 15

а) W(s)=s+1s2;			б) W(s)=K(T1s+1)s(T2s+1)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 16

а) W(s)=s−2s2;			б) W(s)=Ks(T1s+1)T2s+1

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Вариант № 17

а) W(s)=6s−2s;			б) W(s)=Ks(Ts+1)

где  K=3; T=2.

Вариант № 18

а) W(s)=5s+3s;			б) W(s)=KsTs+1

где  K=3; T=2.

Вариант № 19

а) W(s)=7s2−3s;			б) W(s)=KTs+1

где  K=3; T=2.

Вариант № 20

а) W(s)=4s2+2s−1;		б) W(s)=T1s+1T2s+1

где  T1=2;  T2=3.

Вариант № 21

а) W(s)=2s2−3s+5;		б) W(s)=T1s+1s(T2s+1)

где   T1=2;  T2=3.

Вариант № 22

а) W(s)=3s2−s;			б) W(s)=sTs+1

где  K=3; T=2.

Вариант № 23

а) W(s)=3s2+s;			б) W(s)=Ks(Ts+1)

где  K=3; T=2.

Вариант № 24

а) W(s)=7s2+3s;			б) W(s)=Ks(T1s+1)(T2s+1)

где  K=3; T1=2;  T2=3.

Практическая работа № 6

Общее задание.

P

ОУ

y

u

e

x

Дана одноконтурная АСР, для которой определена передаточная функция регулятора (Р) с настройками и дифференциальное уравнение объекта управления (ОУ). Требуется определить:

- передаточную функцию разомкнутой системы W∞(s),

- характеристическое выражение замкнутой системы (ХВЗС),

- передаточные функции замкнутой системы Фз(s) – по заданию,

Фв(s) – по возмущению, ФЕ(s) – по ошибке,

- коэффициенты усиления АСР,

- устойчивость системы.

Пример решения задания.

Дан ПИ-регулятор с ПФ вида Wp = 2 + 1s и объект управления, описываемый дифференциальным уравнением

2d3ydt3+3d2ydt2+dydt=d2udt2+4dudt+u.

Определяется передаточная функция объекта:

Wоб(s)=s2+4s+12s3+3s2+s.

Тогда передаточная функция разомкнутой системы имеет вид:

W∞(s)=Wp(s)⋅Wоб(s)=2+1s⋅s2+4s+12s3+3s2+s=2s3+9s2+6s+12s4+3s3+s2=B(s)A(s).

ХВЗС:

D(s) = A(s) + B(s) = 2s4 + 3s3 + s2 + 2s3 + 9s2 + 6s + 1 = 2s4 + 5s3 + 10s2 + 6s + 1.

Передаточные функции замкнутой системы:

Фз(s)=W∞(s)1+W∞(s)=B(s)D(s)=2s3+9s2+6s+12s4+5s3+10s2+6s+1 - по заданию,

ФE(s)=11+W∞(s)=A(s)D(s)=2s4+3s3+s22s4+5s3+10s2+6s+1 - по ошибке,

Фв(s)=Wоб(s)1+W∞(s)=s2+4s+12s3+3s2+s1+2s3+9s2+6s+12s4+3s3+s2=s3+4s2+s2s4+5s3+10s2+6s+1 - по возмущению.

По передаточным функциям определяются коэффициенты усиления путем подстановки в них s = 0:

7

Кз = Фз(0) = 1 – по заданию;

КЕ = ФЕ(0) = 0 – по ошибке;

Кв = Фв(0) = 0 – по возмущению.

Устойчивость АСР определяется по критерию Гурвица.

Поскольку коэффициенты ХВЗС а4 = 2, а3 = 5, а2 = 10, а1 = 6, а0 = 1 (степень полинома n = 4), то матрица Гурвица имеет вид:

560021010056002101

(обратите внимание на сходство строк матрицы: 1 с 3 и 2 с 4). Определители:

Δ1 = 5 > 0,

Δ2=56210=5∗10−2∗6=38>0,

Δ3=5602101056=(5∗10∗6+6∗1∗0+2∗5∗0)−(0∗10∗0+5∗5∗1+2∗6∗6)=209>0

Δ4 = 1* Δ3 = 1*209 > 0.

Поскольку все определители положительны, то АСР устойчива.   ♦

Варианты заданий.

Вариант № 1

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4 + 4s;

дифференциальное уравнение ОУ:	16d3ydt3+8d2ydt2+dydt=dudt+u.

Вариант № 2

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 5 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d3ydt3+2d2ydt2+dydt=u.

Вариант № 3

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 0,5;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d3ydt3+5d2ydt2+6dydt+y=dudt+u.

Вариант № 4

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 2 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	27d3ydt3+27d2ydt2+9dydt+y=5u.

Вариант № 5

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	8d3ydt3+6d2ydt2+dydt=8u.

Вариант № 6

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4;

дифференциальное уравнение ОУ:	d3ydt3+d2ydt2=2d2udt2+3dudt+u.

Вариант № 7

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 5 + 5s;

дифференциальное уравнение ОУ:	12d3ydt3+10d2ydt2+2dydt=u.

Вариант № 8

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 8;

дифференциальное уравнение ОУ: 7d3ydt3+8d2ydt2+9dydt+y=5dudt+u.

Вариант № 9

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d2ydt2+6dydt+2y=4u.

Вариант № 10

Р - И-регулятор с ПФ вида 	Wp = 3s;

дифференциальное уравнение ОУ:	2d3ydt3+3d2ydt2+dydt=d2udt2+4dudt+u.

Вариант № 11

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d2ydt2+5dydt+y=2u.

Вариант № 12

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 1s ;

дифференциальное уравнение ОУ:	10d3ydt3+7d2ydt2+dydt=4u.

Вариант № 13

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 5 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d3ydt3+8d2ydt2+5dydt+y=4u.

Вариант № 14

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	25d3ydt3+10d2ydt2+dydt=2u.

Вариант № 15

Р - И-регулятор с ПФ вида 	Wp = 3s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d2ydt2+dydt=2dudt+u.

Вариант № 16

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	10d3ydt3+7d2ydt2+dydt=8u.

Вариант № 17

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d2ydt2+2dydt+y=3u.

Вариант № 18

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 2;

дифференциальное уравнение ОУ:	3d3ydt3+2d2ydt2+4dydt+y=4dudt+u.

Вариант № 19

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 4;

дифференциальное уравнение ОУ:   7d3ydt3+8d2ydt2+9dydt+y=d2udt2+dudt+u.

Вариант № 20

Р - И-регулятор с ПФ вида 	Wp = 3s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d2ydt2+5dydt+y=u.

Вариант № 21

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 2 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	d2ydt2+3dydt+y=u.

Вариант № 22

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 1 + 4s;

дифференциальное уравнение ОУ:	16d3ydt3+8d2ydt2+dydt=dudt+u.

Вариант № 23

Р - ПИ-регулятор с ПФ вида 	Wp = 0,5 + 1s;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d3ydt3+2d2ydt2+dydt=u.

Вариант № 24

Р - П-регулятор с ПФ вида 	Wp = 0,1;

дифференциальное уравнение ОУ:	4d3ydt3+5d2ydt2+6dydt+y=dudt+u.

Практическая работа № 7

Общее задание.

По табличным данным построить переходную кривую объекта, определить параметры передаточной функции объекта, рассчитать настройки ПИД-регулятора, обеспечивающие 20%-е перерегулирование.

Варианты заданий.

Вариант № 1

X = 15 кПа;	Y = 24 С;	 = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,0 | 4,4 | 8,8 | 12,8 | 16,0 | 18,8 | 21,0 | 22,2 | 23,8 | 24,0 |

Вариант № 2

Xвх = 15 кПа;	Y = 150 С;	зап = 0,15 мин

| t, мин | 0,00 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 9 | 20 | 34 | 52 | 79 | 108 | 124 | 136 | 143 | 148 | 149,7 | 150 |

Вариант № 3

Xвх = 90 м3/час;	    Y = 45 С;    зап = 0,1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,0 | 5,5 | 16,0 | 25,5 | 31,5 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 41,7 | 43,0 | 43,8 | 44,5 | 45,0 |

Вариант № 4

Xвх = 25 кПа;    Y = 8 С;	    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,00 | 0,10 | 1,30 | 2,75 | 3,90 | 4,90 | 5,70 | 6,30 |

| t, мин | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 6,70 | 7,20 | 7,50 | 7,70 | 7,85 | 7,95 | 8,00 | 8,00 |

Вариант № 5

Xвх = 0,5 кг/см2;    Y = 36 С;	    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 4,0 | 8,3 | 12,8 | 16,5 | 19,2 | 21,3 | 23,3 | 25,0 | 27,0 | 28,5 |

| t, мин | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 30,0 | 30,8 | 31,7 | 32,4 | 33,0 | 33,6 | 34,1 | 34,7 | 35,0 | 35,5 | 36,0 |

## Вариант № 6

Xвх = 10 кПа;    Y = 7 С;	    зап = 0,35 мин

| t, мин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0,3 | 1,1 | 2,4 | 3,6 | 4,45 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,75 | 6,9 | 7,0 |

Вариант № 7

Xвх = 25 кПа;    Y = 7,5 С;	    зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 0,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 | 2,3 | 4 | 4,9 | 5,6 | 6,1 |

| t, мин | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Вариант № 8

Xвх = 4 кПа;    Y = 0,138 %;	    зап = 34 сек

| t, мин | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 1,261 | 1,26 | 1,269 | 1,291 | 1,315 | 1,338 | 1,357 | 1,368 | 1,376 | 1,380 | 1,380 |

Вариант № 9

Xвх = 5,5 кПа;    Y = 0,149 %;	    зап = 40 сек

| t, мин | 0 | 20 | 50 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,009 | 0,032 | 0,060 | 0,089 | 0,116 | 0,130 | 0,141 | 0,149 | 0,149 |

Вариант № 10

Xвх = 20 кПа;    Y = 23 С;	    зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,6 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 8,2 | 11,2 | 14 | 16,4 |
| t, мин | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Y | 18,2 | 20,2 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 |  |

Вариант № 11

Xвх = 20 кПа;	    зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,3 | 1,0 | 2,3 | 4,7 | 8,4 | 13,2 | 19,3 | 25,7 |

Вариант № 12

Xвх = 20 кПа;    Y = 30 С;	    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 |

Вариант № 13

Xвх = 10 кПа;	    зап = 0,5 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,15 | 0,5 | 1,15 | 2,35 | 4,2 | 6,6 | 9,65 | 12,9 |

Вариант № 14

Xвх = 30 кПа;    Y = 7,0 С;	    зап = 0,2 мин

| t, мин | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,42 | 1,33 | 2,31 | 3,43 | 4,55 | 5,46 | 6,02 | 6,44 | 6,72 | 6,86 | 7,00 |

Вариант № 15

Xвх = 25 кПа;    Y = 50 С;	    зап = 2 мин 45 сек

| t, мин | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 1 | 5 | 13 | 21 | 30 | 36 | 41 | 45 | 48 | 49 | 50 | 50 |

Вариант № 16

Xвх = 9,6 м3/час;    Y = Н мм.вод.ст.;    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | -1 | -1,625 | -2,125 | -2,5 | -2,517 | -2,512 | -2,37 |
| t, мин | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |  |  |
| Y | -2,0 | -1,375 | -0,375 | 0,875 | 2,16 | 3,5 |  |  |

Вариант № 17

Xвх = 8 кПа;    Y = 6 С;	    зап = 2 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,3 | 0,9 | 2 | 3,2 | 3,9 | 4,4 | 4,8 | 5,1 | 5,3 |
| t, мин | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Y | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 5,85 | 5,9 | 5,93 | 5,97 | 5,99 | 6 | 6 |

Вариант № 18

Xвх = 15 кПа;    Y = 3,8 т/час;	    зап = 3 мин

| t, мин | 0 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,65 | 2,23 | 2,85 | 3,2 | 3,4 | 3,53 | 3,62 | 3,67 | 3,72 | 3,75 | 3,77 | 3,79 | 3,8 |

Вариант № 19

Xвх = 20 кПа;    Y = 22,6 С;	    зап = 30 сек

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 2,2 | 6 | 9,2 | 11,6 | 13,8 | 15,7 | 17,5 |
| t, мин | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Y | 19,1 | 20,4 | 21,3 | 21,9 | 22,3 | 22,5 | 22,6 |  |

Вариант № 20

Xвх = 10 кПа;    Y = 5,5 С;	    зап = 0,55 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,133 | 0,7 | 2,2 | 3,733 | 4,62 | 5,0 | 5,23 | 5,34 | 5,4 | 5,43 | 5,47 | 5,5 |

Вариант № 21

Xвх = 30 кПа;    Y = 6,5 С;	    зап = 1 мин

| t, мин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | 0 | 0,5 | 1,6 | 3,0 | 4,3 | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,35 | 6,45 | 6,5 |

Практическая работа № 8

Общее задание.

Определить устойчивость звеньев методами Стодола, Гурвица и Михайлова.

Пример.

Пример определения устойчивости по критерию Гурвица описан в на предыдущей практической работе. Здесь рассматривается критерий Михайлова.

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид (см. предыдущий пример):

D(s) = 2s4 + 5s3 + 10s2 + 6s + 1.

После подстановки s = j получается выражение для годографа Михайлова:

D(j) = 2(j)4 + 5(j)3 + 10(j)2 + 6 j + 1 = 24 - 5j3 - 102 + 6 j + 1 =

= ReD() + j.ImD(),

где ReD() = 24 - 102 + 1 – действительная часть выражения годографа,

ImD() = - 53+ 6 - мнимая часть.

Далее, варьируя частоту  от 0 до бесконечности, рассчитываются точки годографа (см. табл. 1.3) и на комплексной плоскости строится кривая (см. рисунок 1.43).

Re

Im

Годограф Михайлова начинается на положительной действительной полуоси и последовательно обходит четыре квадранта (степень характеристического полинома также равна  n = 4), следовательно, система устойчива.

|  | ReD() | ImD() |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0,1 | 0,1 | 0,9002 |
| 0,5 | 0,2 | 0,6032 |
| 1 | 0,5 | -1,375 |
| 2 | 1 | -7 |
| 5 | 2 | -7 |
| 10 | 2,5 | 16,625 |
|  |  | - |

Варианты заданий.

Вариант № 1

а) W∞(s)=4(s+1)s2(4s+1)2;		б) W∞(s)=5s+1e−4s.

Вариант №  2

а) W∞(s)=5(s+1)s2(2s+1)2;    		б) W∞(s)=4(2s+1)s2e−s.

Вариант № 3

а) W∞(s)=0,5s+14s3+5s2+6s+1;	б) W∞(s)=2(s+1)s2e−2s.

Вариант № 4

а) W∞(s)=5(2s+1)s(3s+1)3;     		б) W∞(s)=2(2s+1)s2e−2s.

Вариант № 5

а) W∞(s)=8(s+1)s2(2s+1)(4s+1);	б) W∞(s)=8(s+1)s2e−3s.

Вариант № 6

а) W∞(s)=42s2+3s+1s2(s+1);		б) W∞(s)=2s2+s+1s2(2s+1)e−s.

Вариант № 7

а) W∞(s)=5s+12s2(2s+1)(3s+1); 	б) W∞(s)=2s+14se−2s.

Вариант № 8

а) W∞(s)=85s+17s3+8s2+9s+1	б) W∞(s)=5se−2s.

Вариант № 9

а) W∞(s)=44s+12s(s+1)(2s+1);	б) W∞(s)=3s+14s+1e−2s.

Вариант № 10

а) W∞(s)=3s2+4s+1s2(2s2+3s+1);	б) W∞(s)=5se−3s(s+1).

Вариант № 11

а) W∞(s)=2s+1s(4s2+5s+1);	б) W∞(s)=3se−2s.

Вариант № 12

а) W∞(s)=4s+1s2(2s+1)(5s+1);	б) W∞(s)=8s+13s2e−2s.

Вариант № 13

а) W∞(s)=4s(s+1)⋅5s+1(2s+1)2;	б) W∞(s)=8s+13s2e−2s.

Вариант № 14

а) W∞(s)=22s+1(5s+1)2(4s+1)2;	б) W∞(s)=3s+16se−2s.

Вариант № 15

а) W∞(s)=2s+1s2(5s+1)2;		б) W∞(s)=2s+15se−4s.

Вариант № 16

а) W∞(s)=3(2s+1)s2(4s+1);		б) W∞(s)=4se−2s.

Вариант № 17

а) W∞(s)=8s+1s2(2s+1)(5s+1);	б) W∞(s)=8s+10,5se−3s.

Вариант № 18

а) W∞(s)=3s+1s(4s2+2s+1);	б) W∞(s)=2ss+1e−2s.

Вариант № 19

а) W∞(s)=24s+13s3+2s2+4s+1;	б) W∞(s)=4se−3s.

Вариант № 20

а) W∞(s)=4s2+s+17s3+8s2+9s+1;	б) W∞(s)=5s+1e−2s.

Вариант №  21

а) W∞(s)=3s+1⋅14s2+5s+1;	б) W∞(s)=3se−3s.

Вариант № 22

а) W∞(s)=2(s+1)s(s2+3s+1);	  	б) W∞(s)=43s+1e−2s.

Вариант № 23

а) W∞(s)=42s+1(2s+1)2(4s+1)2;	б) W∞(s)=3s+14se−2s.

Вариант № 24

а) W∞(s)=10s+1s2(5s+1)2;		б) W∞(s)=2s+14se−4s.

Практическая работа № 9

Варианты заданий.

y

f

u

e

x

Вариант № 1

x(t) = 1(t),	f(t) = 0.

Вычислить значение I0 для АСР.

Привести график зависимости I0 = f(K0).

y

f

u

e

x

Вариант № 2

K = 1,		x(t) = 0,	f(t) = 2*1(t).

Вычислить значение I0 для АСР.

Привести график зависимости I0 = f(K0).

y

f

u

e

x

Вариант № 3

K = 1,		x(t) = 0,	f(t) = 2*1(t).

Вычислить значение I1 для АСР ( = 1).

Привести график зависимости I1 = f(K0).

y

f

u

e

x

Вариант № 4

x(t) = 2*1(t),	f(t) = 0.

Вычислить значение I0 для АСР.

Найти оптимальное значение K0.

Вариант № 5

y

f

u

e

x

x(t) = 0,	f(t) = 0,5*1(t).

Вычислить значение I0 для АСР как функцию K0 и T.

Найти оптимальное значение K0.

Вариант № 6

y

f

u

e

x

x(t) = 2*t,	f(t) = 0.

Вычислить значение I1 для АСР

как функцию Кр ( = 1).

Найти оптимальное значение Kр.

Вариант № 7

y

f

u

e

x

x(t) = 2*1(t),	f(t) = 0,

T = 4 мин, 	 = 0,5 мин.

Вычислить значение I0 для АСР

как функцию K0.

Найти оптимальное значение K0.

y

f

u

e

x

Вариант № 8

x(t) = x0*1(t),	f(t) = 0.

Записать условия устойчивости замкнутой АСР относительно К0 и К1.

Вычислить значение I1 ( = 1).

Найти оптимальные значения К0 и К1 из условия минимума I1.

Вариант № 9

y

f

u

e

x

x(t) = 0,	f(t) = 1(t).	 = 1.

Записать условия устойчивости АСР

относительно К0 по критерию Гурвица.

Вычислить значение I1 для АСР как функцию К0 и Т.

Построить график зависимости I1 = f(K0).

Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I1.

Вычислить К0 опт для T = 4 мин и  = 3 мин.

y

f

u

e

x

Вариант № 10

x(t) = 2*1(t),	f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 4 мин и К = 1.

Вариант № 11

y

f

u

e

x

K = 2,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин.

Вариант № 12

y

f

u

e

x

K = 4,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I1 для АСР ( = 2).

2. Привести график зависимости I1 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I1.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин.

Вариант № 13

y

f

u

e

x

x(t) = 3*1(t),	f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 2 мин.

Вариант № 14

y

f

u

e

x

x(t) = 0,	f(t) = 2*1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 2 мин.

y

f

u

e

x

Вариант № 15

x(t) = 3*t,	f(t) = 0.

1. Вычислить значение I1 для АСР ( = 1).

2. Привести график зависимости I1 = f(Kр).

3. Найти оптимальное значение Кр  из условия минимума I1.

4. Вычислить Кр опт для T = 3 мин.

Вариант № 16

y

f

u

e

x

x(t) = 0,5*1(t),		f(t) = 0,

T = 4 мин, 	 = 0,5 мин.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

Вариант № 17

y

f

u

e

x

x(t) = x0*1(t),	f(t) = 0.

1. Записать условия устойчивости замкнутой АСР относительно К0 и К1.

2. Вычислить значение I1 ( = 1).

3. Найти оптимальные значения К0 и К1 из условия минимума I1.

Вариант № 18

y

f

u

e

x

x(t) = 0,	f(t) = 1(t),	 = 1.

1. Записать условия устойчивости АСР относительно К0 по критерию Гурвица.

2. Вычислить значение I1 для АСР как функцию К0 и Т.

3. Построить график зависимости I1 = f(K0).

4. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I1.

5. Вычислить К0 опт для T = 4 мин и  = 3 мин.

Вариант № 19

y

f

u

e

x

x(t) = 0,5*1(t),		f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин и К = 1.

Вариант № 20

y

f

u

e

x

K = 1,5,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости

I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 4 мин.

Вариант № 21

y

f

u

e

x

K = 0,2,		x(t) = 0,	f(t) = 1(t).

1. Вычислить значение I1 для АСР ( = 2).

2. Привести график зависимости I1 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I1.

4. Вычислить К0 опт для T = 5 мин.

y

f

u

e

x

Вариант № 22

x(t) = 0,1*1(t),		f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 10 мин.

Вариант № 23

y

f

u

e

x

x(t) = 0,	f(t) = 1,5*1(t).

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0  из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 4 мин.

Вариант № 24

y

f

u

e

x

x(t) = 0,3*1(t),		f(t) = 0.

1. Вычислить значение I0 для АСР.

2. Привести график зависимости I0 = f(K0).

3. Найти оптимальное значение К0 из условия минимума I0.

4. Вычислить К0 опт для T = 3 мин и К = 1.

Практическая работа № 10

Общее задание.

По диаграмме Кенигса-Ламерея построить качественно фазовый портрет АСР (использовать метод точечных преобразований).

Варианты заданий.

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Вариант № 1					Вариант № 2

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Вариант № 3					Вариант № 4

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Варианты № 5, 17				Варианты № 6, 18

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Варианты № 7, 19				Варианты № 8, 20

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Варианты № 9, 21				Варианты № 10, 22

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Варианты № 11, 23				Варианты № 12, 24

Zк

Zн

Zк = f(Zн)

45о

Zн

Zк

Zк = f(Zн)

Zк

45о

Zн

Zк = f(Zн)

Zк

45о

Zн

Zк = f(Zн)

Вариант № 13					Вариант № 14

Z2

Z1

A

Вариант № 15					Вариант № 16

Zк

Zн

45o

Zк = f(Zн)

Практическая работа № 11

Общее задание.

По фазовой траектории АСР построить качественно переходную характеристику.

Варианты заданий.

Варианты № 1, 13				Варианты № 2, 14

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Варианты № 3, 15				Варианты № 4, 16

Варианты № 5, 17				Варианты № 6, 18

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Z1

Z2

Варианты № 7, 19				Варианты № 8, 20

Z1

Z2

Z1

Z2

Варианты № 9, 21				Варианты № 10, 22

Z1

Z2

Z1

Z2

Варианты № 11, 23				Варианты № 12, 24

Содержание

С.

Практическая работа № 1						1

Практическая работа № 2						6

Практическая работа № 3						12

Практическая работа № 4						15

Практическая работа № 5						17

Практическая работа № 6						20

Практическая работа № 7						24

Практическая работа № 8						28

Практическая работа № 9						31

Практическая работа № 10						35

Практическая работа № 11						37